枞阳县中医院污水处理站消毒药剂采购项目（二次）

采购需求

一、采购内容

★产品技术要求：（以★标示内容为实质性要求不允许负偏离）

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 产品名称 | 污水处理站消毒产品 |
| 2 | 有效成分 | ★①单过硫酸氢钾复合盐26%≤含量平均值 ≤30%；②活性氧12%≤含量平均值 ≤13%；③有效氯≥48%。 注：需提供全国消毒产品网上备案信息服务平台备案水印的检测报告 |
| 3 | 可杀灭微生物类别 | ★产品有杀灭微生物（大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、枯草杆菌黑色变种芽孢、铜绿假单胞菌、沙门氏菌、志贺氏菌）的检验报告，杀灭对数值均＞5.00；对白色念球菌的杀灭对数值＞4.00。 注：需提供全国消毒产品网上备案信息服务平台备案水印的检测报告。 |
| 4 | 2年 稳定性实验 | ★单过硫酸氢钾复合盐，有效氯、活性氧有效成分达到《消毒技术规范》(2002版)要求的稳定性。 注：需提供全国消毒产品网上备案信息服务平台备案水印的检测报告。 |
| 5 | 消毒效果 | ★所供应产品5g消毒粉处理1吨污水，作用90分钟后的医院污水中的粪大肠菌群数、肠道致病菌需符合《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)的表2排放标准(粪大肠菌群数/(MPN/L)≤500,肠道致病菌不得检出)。 注：需提供全国消毒产品网上备案信息服务平台备案水印的检测报告。 |

二、其他要求

1、供应商接采购人供货通知后5个工作日之内应负责将产品搬运至污水处理站内，每批次的送货数量、时间须提前由采购人确认后方可送货，否则因此造成的费用及损失由供应商承担。

2、供应商应提供货物运至指定位置所需要的包装，防止货物在转运中损坏或变质。由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的责任或费用由供应商承担。

3、供应商须负责我院加药机的维修调试工作，确保上述设备正常运转。

4、供应商需协助院方完善治理工艺和药剂投加方案。如产品或加药机出现问题，供应商接采购人通知后需在2小时响应，24小时内派技术人员到场并提出解决方案和解决时限，否则采购人有权终止合同。

5、如因消毒药剂产品质量问题导致污水污染物超标排放，供应商须赔偿院方经济损失且院方有权无条件终止合同。

6、如环保部门增加的检查项目由成交供应商负责

7、其他未尽事宜，双方在合同中商定。

三、付款方式：达到排放标准后，根据实际用量结算支付每批次的价款。