枞阳县中医院门诊就诊卡采购项目

采购需求

枞阳县中医院需要采购20W张门诊就诊卡，规格为：85.5mm*54mm*0.76mm；

一、具体门诊就诊卡参数如下：

- 1、磁卡符合ISO7810标准，严格按照ISO9001标准及电信卡、金融卡的检验标准生产, 保证产品质量，废卡率控制在千分之三以内。

- 2、磁条材质：采用优质磁条，磁力强度（不低于高抗：2750 0E），卡片耐温范围：-10℃-45℃。

- 3、卡基材质：优质PVC。就诊卡规格应符合国标标准尺（85.5mm*54mm）。

- 4、湿度条件卡尺寸的稳定性：-10℃至50℃，应符合ISO7810标准中的规定。

- 5、耐化学性：不呈现任何有害影响。

- 6、动态弯曲应力：在1000次弯曲后，卡基保持其功能完好，且不应有任何破裂。

- 7、紫外线：按规定的辐照度和曝光时间，卡片具有可测试的功能。

- 8、粘连和并块：在规定的时间及环境下，5张样卡堆积在一起，应不呈现有害影响，并且易于用手分开。

- 9、静磁场：暴露在标准规定的静磁场中，卡应具有可测试的功能。

- 10、磁卡使用寿命次数≥20000次。

- 11、贴合性须紧密：不能产生圆角开口及透明表层剥落。

- 12、卡片边绝缘毛边（齿锯状毛边）凸起高度不得超过平面0.08mm,

- 不影响卡表面接触读写器.

- 13、卡片弯曲度：裁制完成之卡必须平直,其曲度、垂直间隙必须在

- 1.27mm以下。凸字后其曲度垂直间隙必须在2.03mm以下，叠合层不得剥离或脱落。

- 14、正背面印刷按用户指定的图样和文字。

- 15、卡号内容根据客户要求自行定义。

- 16、写磁由供货商免费提供（2轨写入）。

- 17、必须将卡上的编码编号写入磁卡里，同时保证条码识别正确，与写入磁卡的编号一致。

二、其他要求

1、供应商应保证货物是全新、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求的正品。供应商应保证其货物在正确安装、使用和保养的条件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。在货物最终验收后的质量保证期内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，费用由卖方负担。

2、在质保期内，供应商在收到买方关于产品质量问题的通知后七天内，应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

3、如果供应商在收到通知七天后没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由卖方承担。

4、供应商的报价应包含所投货物、包装、加工及加工损耗、运输、措施费、安全、调试、检测验收和交付后约定期限内免费维保等工作所发生的一切应有费用。投标报价为签订合同的依据。

5、采购人和相关部门按照国家规定的标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，成交人予以配合。如因中标方原因，导致不能达到本项目的验收要求，采购人有权终止本项目，同时承担相应的违约责任。

6、中标人所有货物及配套设备须提供至少3年的免费质保服务（自采购人验收合格之日起计算）。所有质保费用均已包含在投标总报价中。免费质保期内，若磁卡发生故障或存在缺陷，中标人须提供原设备制造商售后维修和更换服务，费用包含在此次总投标价中。免费质保期满后，应提供优先的有偿售后服务及按不高于投标文件中主要配件、易损件清单所报价格供应原厂零配件等。

7、其他未尽事宜，双方在合同中商定。

三、结算及付款方式：

供货安装结束并经验收合格后，付合同价款的95%，余款5%无质量和售后服务问题一年后付清。